                             KP-247系列

KIOSK熱敏列印模組

KP-247系列規格書
[image: image38.png]


[image: image2.jpg]



              擬 定： 林曉鵬 2017.04.06

              審 核： 胡日餘 2017.04.08

              標準化：劉中華 2017.04.09

              批 准： 王煥永 2017.04.11

          修訂記錄
	序號
	日期
	修訂內容
	更改頁碼
	編制
	審核

	1
	20170406
	初稿
	
	林曉鵬
	 胡日餘

	2
	20170821
	添加紙卷安裝2D圖
	10
	林曉鵬
	胡日餘

	3
	20171108
	添加產品命名規則
	5

5
	林曉鵬
	胡日餘

	4
	20180409
	性能參數
	6
	朱春燕
	胡日餘

	5
	20180529
	添加排除卡刀和卡紙
	11


	朱春燕
	胡日餘

	6
	20190920
	增加取紙偵測和閃光燈設計
	6


	朱春燕
	黃自強

	7
	20191129
	增加配件規格
	6
	朱春燕
	胡日餘

	8
	20191231
	修改規格尺寸
	7，8
	朱春燕
	藍全國

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


目錄
3

目錄

5

一.產品概述

5

二. 產品特色

5

三. 產品命名規則和標準配件

5

3.1產品命名規則

6

3.2標準配件

6

3.2選配配件

8

四.規格尺寸

8

五.性能參數

10

六.引腳定義說明

11

七.基本使用

11

7.1列印自檢頁

11

7.2 USB模式切換

11

7.3面板LED提示

12

7.4紙卷放置

13

7.5紙卷安裝

14

7.6排除卡刀和卡紙

14

八.指令說明

14

8.1指令列表

15

8.2指令詳解

15

①列印及進紙指令

15

列印並進紙

15

回車

16

列印並進紙n點

16

列印並進紙n行

16

②列印設置指令

16

設置行間距為n點

17

設置行間距為默認值

17

設置列印位置

17

設置左側空白量

18

設置字元列印方式

19

設定字元大小

19

設定、解除反白列印

20

設定、解除下劃線

21

設定、解除90°旋轉列印

21

設置列印對齊方式

21

設定漢字模式

22

取消漢字模式

22

選擇、取消用戶自定義字元集

22

定義用戶自定義字元集

24

取消用戶自定義字元

25

選擇國際字元集

25

選擇字元代碼頁

27

③圖形列印指令

27

圖形垂直取模數據填充

28

圖片水準取模數據列印

29

定義下傳位圖

30

列印下傳位圖

31

定義NV位圖

33

列印NV位圖

34

④製錶指令

34

水準製錶

35

設置水準製錶位置

35

⑤一維條碼列印指令

35

設置一維條碼可讀字元（HRI）列印位置

36

設置一維條碼高度

36

設置一維條碼寬度

37

列印一維條碼

41

⑥狀態查詢指令

41

即時傳送狀態

43

⑦列印二維碼

43

設置QR碼的模組類型

44

設置QR碼的錯誤校正水準誤差

44

存儲QR碼的數據到QR碼緩衝區

44

列印QR碼

45

設置QR碼的圖形資訊

46

列印二維碼

46

⑧列印雙QR CODE

47

⑨其他指令

47

初始化印表機

47

列印自測頁

48

擇切紙模式並切紙

48

全切紙

49

半切紙

49

產生錢箱脈衝



一.產品概述

KP-247系列是一款用帶切刀的熱敏印表機芯和控制板組成的兩寸自助終端設備嵌入式印表機模組。用於金融自助終端、通訊自助終端、優惠券自助終端、票務自助終端、電力自助終端、醫療自助終端、保險自助終端、稅務自助終端、圖書館自助終端等自助終端設備、加油機、停車場管理、排隊機等。

2. 產品特色

   ①造型美觀

   ②相容ESC/POS列印指令集

   ③低噪音，熱敏打

   ④RS232傳輸速率達115200bps

   ⑤支持雙QRCODE列印

3. 產品命名規則和標準配件

3.1產品命名規則
Example   
[image: image3.wmf](a)

247

KP

-

 
[image: image4.wmf](b)

H

   
[image: image5.wmf](c)

RU

   
[image: image6.wmf](d)

D

   
[image: image7.wmf](e)

S

   
[image: image8.wmf](f)

N

  （默認型號）

	(a)
	名稱
	KP-247

	(b)
	默認功能
	H:水準支架

V:垂直支架

N:無支架 

	(c)
	默認功能

（介面）
	RU: RS232+USB

	(d)
	選配功能
(錢箱口）
	D:開錢箱功能

N:無錢箱功能

	(e)
	默認功能

（紙將盡功能）
	S: 紙將盡紙偵測功能

N:無紙將盡紙偵測功能

	(f)
	選配功能

（出紙嘴裝置）
	B1=出紙嘴（無取紙偵測，無LED燈）

B2=出紙嘴帶+LED燈+取紙偵測功能

N=無出紙裝置


3.2標準配件

1.電源線XH2.54/2P-400MM-XH2.54/3P

[image: image9.png]



2. RS232線材

PH2.0/4P*400MM膠殼雙2.0 黑黃綠藍

[image: image10.png]> LAY R S



         
3.2選配配件
1.DB9串口線

PH2.0mm/4P轉DB9(母）*1.5M

[image: image11.png]



2.錢箱轉接線(含轉接板)
XH2.54mm/2P轉XH2.54mm/2P*45CM

[image: image12.png]


    [image: image13.png]



3.USB線

MiniUSB轉USB2.0*1.5M

[image: image14.png]



4.XH2.54mm/3P轉航空頭*40CM           
[image: image15.png]


      
四.規格尺寸

[image: image16.png]| i ‘ 12215
4U<“4~m32 V] (”
/-

I ‘ .® B
/| * J
j B o° Q

L-7504«J
- oo
L O
-





五.性能參數

	列印
	列印方式
	熱敏行點式列印

	
	列印速度
	Max:150mm/s

	
	列印解析度
	8dots/mm（203dpi）

	
	列印寬度
	48/54mm

	字元
	字元集
	ASCII碼，GBK，BIG5等

	
	列印字體
	ANK：(9*17,12*24)中文：（24*24）

	
	每行字元數
	字體A（12*24）：32

字體B（9*17）：42

GBK：16

	紙卷規格
	紙張類型
	熱敏紙卷

	
	紙張寬度
	58mm

	
	紙張厚度
	55-85μm

	
	紙卷外徑/內徑
	Max:80mm;min:13mm

	     偵測
	加熱頭溫度
	熱敏電阻

	
	缺紙
	光電偵測

	
	紙將近
	光電偵測

	
	      軸到位偵測
	機械開關

	
	取紙偵測
	光電偵測+閃爍燈（選配）

	串列傳輸速率
	9600bps-115200bps

	介面
	串口RS232+ USB；錢箱口作為選配

	1維碼
	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN8, JAN/EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93

	2維碼
	QR碼

	列印壽命
	≧100Km

	脈衝
	1億個脈衝或更多(印字率12.5%)

	切刀壽命
	≥100萬次

	自動切刀
	全切+半切同時支持

	電源 (適配器) 
	DC 24V/2A    峰值電流≥3A

	錢箱（選配）
	DC24V/1A

	指令集
	相容EPSON ESC/POS指令集

	驅動
	 Windows Driver;Linux Driver
Windows/Android SDK

	環境
	工作溫度
	0°C~50°C

	
	工作濕度
	20%RH ~85% RH

	
	存儲溫度
	-20°C~60°C

	
	存儲濕度
	5% ~90% RH

	外形尺寸
	水準（寬*深*高）
	87.1*122.15*80mm

	
	垂直（寬*深*高）
	87.1*64.65*135.7mm


六.引腳定義說明

[image: image17.png]


[image: image18.png]321





串口通訊 PH04/2.0mm

	引腳 
	定義
	說明

	1
	DTR
	流控制

	2
	TXD
	數據發送

	3
	RXD
	數據接收


	4
	GND
	接地


電源 XH03/2.54mm

	引腳 
	定義
	說明

	1
	GND
	接地

	2
	NUL
	空

	3
	VH
	電源


Mini USB通訊 

	引腳 
	定義
	說明

	1
	GND
	接地

	2
	D+
	數據線正極

	3
	D-
	數據線負極

	4
	VUSB
	+5V電壓


錢箱 XH02/2.54mm
	引腳 
	定義
	說明

	1
	GND
	接地

	2
	VH
	電源


七.基本使用

7.1列印自檢頁

方式1：斷電，按住走紙鍵，然後給印表機上電，將列印出一張自檢頁，裏面包含串列傳輸速率，語言等資訊。

方式2：上電後，長按列印鍵3秒左右，印表機將自動列印出一張自檢頁

7.2 USB模式切換

開機列印自測頁同時長按走紙鍵，出現模式切換提示：

長按走紙鍵2s以切換USB配置；

短按走紙鍵退出配置；

[image: image19.png]IUSBAL B :4TEY 11
HCHGEARBE 15 A ) 1USB Y i
SR A

USBAC B Aeful )
I8 tHUSBAC




7.3面板LED提示

[image: image20.png]



[image: image21.png]


 Feed按鍵

[image: image22.png]


 列印自檢頁
印表機有兩個指示燈用於提示用戶印表機的狀態，兩個指示燈分別為電源POWER指示燈和狀態ERROR指示燈。

	POWER指示燈
	ERROR指示燈
	印表機狀態

	常亮
	滅
	正常

	常亮
	閃2下
	機芯未連接或溫度過低

	常亮
	閃3下
	缺紙

	常亮
	閃4下
	切刀錯誤

	常亮
	閃5下
	機芯過熱

	常亮
	閃6下
	軸未壓下


7.4紙卷放置

   KP247有兩種紙卷放置：橫放/豎放可選，分別如圖所示：

橫放方式：[image: image23.png]



[image: image1.jpg]


豎放方式：

7.5紙卷安裝
印表機上電，打印紙熱敏塗層面向上，對準印表機裝紙口裝入，有機芯的轉動走紙聲音會自動吸紙。裝紙時，紙端須剪平，紙張插入進紙口長度須大於20mm；若齒輪轉動，紙張仍無被自動送入，請繼續手動插入

橫放方式：
[image: image36.png]



[image: image37.png]


豎放方式：

7.6排除卡刀和卡紙

    排除卡刀：通過關機後再開機使切刀複位，若無法複位需通過多次撥動開蓋扳手的方法使切刀複位。

排除卡紙：先排除卡刀，再打開上蓋清除堵塞的紙張。

八.指令說明

8.1指令列表

	LF
	列印並進紙
	列印及進紙指令

	CR
	回車
	

	ESC J
	列印並進紙 n 點
	

	ESC d
	列印並進紙 n 行
	

	ESC 3
	設置行間距為 n 點
	列印設置指令

	ESC 2
	設置行間距為默認值
	

	ESC $
	設置列印位置
	

	GS L nL nH
	設置左側空白量
	

	ESC !
	設置字元列印方式
	

	GS ! n
	設定字元大小
	

	GS B n
	設定、解除反白列印
	

	ESC - n
	設定、解除下劃線
	

	ESC V n
	設定、解除90°旋轉列印
	

	ESC a
	設置列印對齊方式
	

	FS &
	設定漢字模式
	

	FS .
	取消漢字模式
	

	ESC % n
	選擇、取消用戶自定義字元集
	

	ESC &
	定義用戶自定義字元集
	

	ESC ? n
	取消用戶自定義字元
	

	ESC R n
	選擇國際字元集
	

	ESC t n
	選擇字元代碼頁
	

	ESC *
	圖形垂直取模數據填充
	圖形列印指令

	GS v 0
	圖片水準取模數據列印
	

	GS *
	定義下傳位圖
	

	GS / m
	列印下傳位圖
	

	FS q
	定義NV位圖
	

	FS p n m
	列印NV位圖
	

	HT
	水準製錶
	製錶指令

	ESC D
	設置水準製錶位置
	

	GS H
	設置一維條碼可讀字元（HRI）列印位置
	一維條碼列印指令

	GS h
	設置一維條碼高度
	

	GS w
	設置一維條碼寬度
	

	GS k
	列印一維條碼
	

	GS（ k
	列印QRCODE
	二維碼列印指令

	GS  k
	列印二維碼
	

	US Q m n
	列印雙QRCODE
	

	GS r n
	傳送狀態
	狀態查詢指令

	DLE EOT n
	即時傳送狀態
	

	ESC @
	初始化印表機
	其他指令

	DC2 T
	列印自測頁
	

	ESC i
	全切紙
	

	ESC m
	半切紙
	

	ESC p
	產生錢箱脈衝
	


8.2指令詳解

①列印及進紙指令

列印並進紙

	指令名稱
	列印並進紙

	指令代碼
	ASCII    ：LF

十進位   ：10

十六進制 ：0A

	功能描述
	將列印緩存裏的內容列印，之後根據當前的行間距設置進紙一行，並調整列印位置至下一行的起始位置

	參數範圍
	無

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	無

	使用示例
	無


回車

	指令名稱
	回車

	指令代碼
	ASCII    ：CR

十進位   ：13

十六進制 ：0D

	功能描述
	列印位置調整至本行起始位置，不換行

	參數範圍
	無

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    執行回車指令後，新的列印數據將以按位“或”的方式覆蓋列印緩存裏的原有數據

	使用示例
	無


列印並進紙n點

	指令名稱
	列印並進紙 n 點

	指令代碼
	ASCII    ：ESC J n

十進位   ：27 74 n

十六進制 ：1B 4A n

	功能描述
	將列印緩存裏的內容列印並進紙 n 點

	參數範圍
	0 ≤ n ≤ 255

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    當列印緩存為空時，只進紙 n 點

    本指令執行後，列印位置移動至下一行的起始位置

	使用示例
	1b 40 30 31 32 1b 4a 10


列印並進紙n行

	指令名稱
	列印並進紙 n 行

	指令代碼
	ASCII    ：ESC d n

十進位   ：27 100 n

十六進制 ：1B 64 n

	功能描述
	將列印緩存裏的內容列印並進紙 n 行

	參數範圍
	0 ≤ n ≤ 255

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    該命令設置列印起始位置為行起點

	使用示例
	1b 40 30 31 32 1b 64 01


②列印設置指令

設置行間距為n點

	指令名稱
	設置行間距為n點

	指令代碼
	ASCII    ：ESC 3 n

十進位   ：27 51 n

十六進制 ：1B 33 n

	功能描述
	設置行間距為 n 點

	參數範圍
	0 ≤ n ≤ 255

	默認值
	n = 33

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    行間距示意如下：

[image: image24.jpg]BEBBBBBBBBBB




    若設定的行間距小於一行中的最大字符高度，那麼該行行間距等於最大字符高度

    若 ESC 2、ESC @、印表機複位、印表機斷電，行間距恢復為默認值

	使用示例
	1b 40

1b 33 30

30 31 32 0d 0a

30 31 32 0d 0a

1b 32

30 31 32 0d 0a

30 31 32 0d 0a


設置行間距為默認值

	指令名稱
	設置行間距為默認值

	指令代碼
	ASCII    ：ESC 2

十進位   ：27 50

十六進制 ：1B 32

	功能描述
	設置行間距為默認的 33 點

	參數範圍
	無

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    行間距示意詳看 ESC 3 指令

    若設定的行間距小於一行中的最大字符高度，那麼該行行間距等於最大字符高度

    可使用 ESC 3 自定義行間距

	使用示例
	無


設置列印位置

	指令名稱
	設置列印位置

	指令代碼
	ASCII    ：ESC $ nL nH

十進位   ：27 36 nL nH

十六進制 ：1B 24 nL nH

	功能描述
	調整列印位置到距離列印起始位置的（nL + nH × 256）點處

	參數範圍
	0 ≤ nL ≤ 255，0 ≤ nH ≤ 255

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    此指令只對本行有效，換行後列印位置複位為列印起始位置

    超出列印範圍則移到下一行列印

	使用示例
	1b 40 1b 24 08 00

30 31 32 0d 0a

30 31 32 0d 0a


設置左側空白量

	指令名稱
	設置列印位置

	指令代碼
	ASCII    ：GS L nL nH

十進位   ：29 76 nL nH

十六進制 ：1D 4C nL nH

	功能描述
	設置左側空白量為（nL + nH × 256）點

	參數範圍
	0 ≤ nL ≤ 255，0 ≤ nH ≤ 255

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    該命令僅在一行的起始位置處理時有效。

    圖例示意如下：

[image: image25.png]TR

EpEA TERBAERE





    如果設置超出了可列印範圍，則使用可列印單位的最大值

	使用示例
	1b 40 1d 4c 08 00

30 31 32 0d 0a

30 31 32 0d 0a


設置字元列印方式

	指令名稱
	設置字元列印方式

	指令代碼
	ASCII    ：ESC ! n

十進位   ：27 33 n

十六進制 ：1B 21 n

	功能描述
	設置字元列印方式（字型、反白、倒置、粗體、倍高、倍寬、和下劃線），參數 n 的位

定義如下：

    位 功能    值

             0    1
    0 字  型 正常 小字

    1 未定義

    2 未定義

    3 粗  體 取消 設定

    4 倍  高 取消 設定

    5 倍  寬 取消 設定

    6 未定義

    7 下劃線 取消 設定

	參數範圍
	無

	默認值
	n = 0

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    此指令對中文字體及外文字體均有效

    當 ESC @、印表機複位、斷電後，本指令的設置失效

	使用示例
	1B 40 1B 21 01 30 31 32 0D 0A

1B 40 1B 21 02 30 31 32 0D 0A

1B 40 1B 21 04 30 31 32 0D 0A

1B 40 1B 21 08 30 31 32 0D 0A

1B 40 1B 21 10 30 31 32 0D 0A

1B 40 1B 21 20 30 31 32 0D 0A

1B 40 1B 21 40 30 31 32 0D 0A

1B 40 1B 21 80 30 31 32 0D 0A


設定字元大小

	指令名稱
	設定字元大小

	指令代碼
	ASCII    ：GS ! n

十進位   ：29 33 n

十六進制 ：1d 21 n

	功能描述
	設置字元大小為1-8倍寬，1-8倍高

定義如下：

用0到3位設定字元高度4到7位設定字元寬度如下所示

表 1                              表 2
         字元寬度設定                      字元高度設定
十六進制

十進位
寬度
十六進制

十進位
寬度
00   

0

1(普通)

00   

0

1(普通)

10

16

2(倍寬)

01

1

2(倍高)
20

32

3

02

2

3

30

48

4

03

3

4

40

64

5

04

4

5

50

80

6

05

5

6

60

96

7

06

6

7

70

112

8

07

7

8



	參數範圍
	無

	默認值
	n = 0

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    此指令對除HRI字元外的中文字體及外文字體均有效

    當 ESC @、印表機複位、斷電後，本指令的設置失效

	使用示例
	1b 40 1d 21 11

30 31 32 0d 0a

30 31 32 0d 0a


設定、解除反白列印

	指令名稱
	設定、解除反白列印

	指令代碼
	ASCII    ：GS B n

十進位   ：29 66 n

十六進制 ：1d 42 n

	功能描述
	設定或解除反白列印模式。

  當n 的最低有效位為0時，反白模式關閉。

  當n 的最低有效位為1時，反白模式打開。

	參數範圍
	無

	默認值
	n = 0

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    僅n 的最低位有效。

    該命令對內置字元和用戶自定義字元均有效。

    當反白模式打開時，它對ESC SP 設定的空白也有效。

    該命令不影響位圖、用戶自定義位圖、條碼、HRI字元、和由HT 跳過的空間，ESC $。

    該命令不影響行間距。

    反白模式優先於下劃線模式。當設定反白模式時，即使下劃線模式打開也被禁止（但是不取消）。

當 ESC @、印表機複位、斷電後，本指令的設置失效

	使用示例
	1b 40 1d 42 01

30 31 32 0d 0a

30 31 32 0d 0a


設定、解除下劃線

	指令名稱
	設定、解除下劃線

	指令代碼
	ASCII    ：ESC - n

十進位   ：27 45 n

十六進制 ：1B 2D n

	功能描述
	基於以下的n值，設定/解除下劃線模式：

n

功能

0, 48

解除下劃線模式

1, 49

設定下劃線模式 (1 點粗)

2, 50

設定下劃線模式 (2 點粗)



	參數範圍
	0 ≤ n ≤ 2, 48 ≤ n ≤ 50

	默認值
	n = 0

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	印表機可以給所有字元列印下劃線 (包括字元右邊的間隔), 但是被HT 設置的空白除外。

印表機不能給順時針旋轉90°的字元以及反白字符列印下劃線。

當通過設置n的值為0 或 48解除下劃線模式時，其後的數據不被列印下劃線，並且在解除下劃線模式之前設置的下劃線的粗度不改變。缺省的下劃線粗度為1點。

改變字元大小不影響當前下劃線的粗度。

使用ESC ! 也可以設定或解除下劃線模式。可是要注意，最後接收的命令是有效的。

	使用示例
	1b 40 1b 2d 01

30 31 32 0d 0a

1b 40 1b 2d 02

30 31 32 0d 0a

1b 40 1b 2d 00

30 31 32 0d 0a


設定、解除90°旋轉列印

	指令名稱
	設定、解除順時針90°旋轉列印

	指令代碼
	ASCII    ：ESC V n

十進位   ：27 86 n

十六進制 ：1B 56 n

	功能描述
	設定或解除90°旋轉列印。

  當n 等於0 或 48時，解除90°旋轉列印。

  當n 等於1 或 49時，設置90°旋轉列印。

	參數範圍
	0 ≤ n ≤ 1， 48 ≤ n ≤ 49

	默認值
	n = 0

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    當設置了下劃線模式時，對於順時針90°旋轉的字元，印表機不加下劃線。

    在順時針90°旋轉模式下，倍高和倍寬命令放大字元的方向與一般模式下倍高倍寬命令放大字元的方向相反。

    當 ESC @、印表機複位、斷電後，本指令的設置失效

	使用示例
	1b 40 1b 56 01

30 31 32 0d 0a

30 31 32 0d 0a


設置列印對齊方式

	指令名稱
	設置列印對齊方式（居左、居中、居右）

	指令代碼
	ASCII    ：ESC a n

十進位   ：27 97 n

十六進制 ：1B 61 n

	功能描述
	對一行中的所有數據進行對齊處理，n 值意義如下：

    n        模式

    0, 48    居左

    1, 49    居中

    2, 50    居右

	參數範圍
	0 ≤ n ≤ 2 或 48 ≤ n ≤ 50

	默認值
	n = 0

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    當 ESC @、印表機複位、斷電後，本指令的設置失效

	使用示例
	1B 40 1B 61 02

30 31 32 0D 0A

1B 40 1B 61 01

30 31 32 0D 0A

1B 40 1B 61 00

30 31 32 0D 0A


設定漢字模式

	指令名稱
	設定漢字模式

	指令代碼
	ASCII    ：FS &

十進位   ：28 38

十六進制 ：1C 26

	功能描述
	選擇漢字模式

	參數範圍
	無

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    選擇漢字字元模式時，印表機處理所有漢字代碼，每次兩個位元組。

    以第一位元組，第二位元組的順序處理漢字代碼。

	使用示例
	1b 40 1C 26 B0 AE C9 CF D7 D4 BC BA 0d 0a

1C 2E B0 AE C9 CF D7 D4 BC BA 0d 0a


取消漢字模式

	指令名稱
	取消漢字模式

	指令代碼
	ASCII    ：FS .

十進位   ：28 46

十六進制 ：1C 2E

	功能描述
	取消漢字模式

	參數範圍
	無

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    未選擇漢字字元模式時，所有字元代碼均作為ASCII碼，每次一個字元進行處理。

	使用示例
	無


選擇、取消用戶自定義字元集

	指令名稱
	選擇或取消用戶自定義字元集

	指令代碼
	ASCII    ：ESC % n

十進位   ：27 37 n

十六進制 ：1B 25 n

	功能描述
	選擇或取消用戶自定義字元集

  當n 的最低有效位為0時，取消用戶自定義字元集。

  當n 的最低有效位為1時，選擇用戶自定義字元集。

	參數範圍
	0 ≤ n ≤ 255

	默認值
	0

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	當取消用戶自定義字元集時，自動選擇內部字元集。

	使用示例
	無


定義用戶自定義字元集

	指令名稱
	定義用戶自定義字元集

	指令代碼
	ASCII    ：ESC & y c1 c2 [x1 d1 ... d (yx1)] ... [xk d1 ... d(y x k)]

十進位   ：27  38 y c1 c2 [x1 d1 ... d(yx1)] ...[xk d1 ... d(yxk)]

十六進制 ：1B  26 y c1 c2 [x1 d1...d(y x1)]...[xk d1...d(yxk)]

	功能描述
	定義用戶自定義字元。

y 指定垂直方向位元組數。

c1 指定起始字元編碼，c2 指定結束字元編碼。

xk 指定水準方向點數。

	參數範圍
	x y 的範圍與內部字體對應

  如選擇了6*12的字體，則y = 2， 0 ≤ x ≤ 6

  如果選擇了12*24的字體，則y= 3， 0 ≤ x ≤ 12

32 ≤ c1 ≤ c2 ≤ 126

0 ≤ d1 ... d(y*xk) ≤255

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    可定義字元編碼的範圍：從<20>H 到 <7E>H的ASCII 碼(95 字元)。

可定義多個字元的連續字元編碼。當僅需要一個字元時，令c1 = c2。

d 是字元的點數據。點模式是水準方向從左邊起始。右邊剩餘點為空白。

定義用戶自定義字元的數據是(y*x) 位元組。

設定列印點的相應位為1或不列印點的相應位為0。

該命令可對每一種字型定義不同的用戶自定義字元模式。用ESC !設定字型。

用戶自定義字元和下傳位圖不可同時定義。當該命令執行時，下傳位圖被清除。

在下列情況下用戶自定義字元被清除：

        執行ESC @。

        執行GS *。

        執行ESC ?。

        印表機複位或關閉電源。

圖解：

當設定字型A (1224) 時。

[image: image26.png]128

at|a4 07

u2|as

u3|as

34

35

36

ERERA

BEERA




[image: image27.png]



d1= <0F>H  d4 = <30>H  d7 = <40>H . . . .

d2 = <03>H  d5 = <80>H  d8 = <40>H . . . .

d3 = <00>H  d6 =<00>H  d9 = <20>H . . . .



	使用示例
	①y = 2
1B 40

1b 26 02 20 20 06 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

1b 25 01

20 20 0D 0A

1b 3f 20

30 20 30 20 0d 0a
②y = 3

1B 40

1b 26 03 20 20 06 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

1b 25 01

20 20 0D 0A

1b 3f 20

30 20 30 20 0d 0a


取消用戶自定義字元

	指令名稱
	取消用戶自定義字元

	指令代碼
	ASCII    ：ESC ? n

十進位   ：27 63 n

十六進制 ：1B 3F n

	功能描述
	取消由n 指定編碼的用戶自定義字元

	參數範圍
	32 ≤ n ≤ 126

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    該命令終止使用為字元編碼定義的樣式，字元編碼由n 指定。在用戶自定義字元被取消後，以內部字元相應模式列印。

    在用ESC ! 選擇的字型中，該命令刪除了為指定編碼定義的樣式。

如果一個用戶自定義字元沒有被定義，則印表機忽略該命令。



	使用示例
	無


選擇國際字元集

	指令名稱
	選擇國際字元集

	指令代碼
	ASCII    ：ESC R n

十進位   ：27  82 n

十六進制 ：1B  52 n

	功能描述
	按照下表選擇n的值設置國際字元集

n

字元集

0

美國

1

法國

2

德國

3

英國

4

丹麥 I

5

瑞典

6

義大利

7

西班牙I

8

日本

9

挪威

10

丹麥 II

11

西班牙 II

12

拉丁美洲

13

韓國

14

斯洛文尼亞

15

中國



	參數範圍
	0 ≤ n ≤ 15

	默認值
	0

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	

	使用示例
	1B 40 1B 52 00

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6A 6B 6C 6D 6E 6F 70 71 72 73 74 75 76 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 0D 0A


選擇字元代碼頁

	指令名稱
	選擇字元代碼頁

	指令代碼
	ASCII    ：ESC t n

十進位   ：27  116 n

十六進制 ：1B  74 n

	功能描述
	從字元代碼頁中選擇n

N

代碼頁

0

CP437 [美國，歐洲標準]

1

KataKana [片假名]

2

CP850 [多語言]

3

CP860 [葡萄牙]

4

CP863 [加拿大-法語]

5

CP865 [北歐]

6

WCP1251 [斯拉夫語]

7

CP866 斯拉夫2

8

MIK[斯拉夫/保加利亞]
9

CP755  [東歐，拉脫維亞 2]

10

[伊朗，波斯]

11

保留

12

保留

13

保留

14

保留

15

CP862  [希伯來]

16

ＷCP1252 [拉丁語 1]

17

WCP1253 [希臘]

18

CP852 [拉丁語 2]

19

CP858 [多種語言拉丁語 1+歐符] 

20

伊朗Ⅱ[波斯語]

21

拉脫維亞

22

CP864 [阿拉伯語]

23

ISO-8859-1 [西歐]

24

CP737 [希臘]

25

WCP1257 [波羅的海]

26

泰文

27

CP720[阿拉伯語]

28

CP855

29

CP857[土耳其語]

30

WCP1250[中歐]

31

CP775

32

WCP1254[土耳其語]

33

WCP1255[希伯來語]

34

WCP1256[阿拉伯語]

35

WCP1258[越南語]

36

ISO-8859-2[拉丁語2]

37

ISO-8859-3[拉丁語3]

38

ISO-8859-4[波羅的語]

39

ISO-8859-5[斯拉夫語]

40

ISO-8859-6[阿拉伯語]

41

ISO-8859-7[希臘語]

42

ISO-8859-8[希伯來語]

43

ISO-8859-9[土耳其語]

44

ISO-8859-15[拉丁語9]

45

[泰文2]

46

CP856

47

Cp874

255

GBK2312



	參數範圍
	0 ≤ n ≤ 255

	默認值
	0

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	

	使用示例
	1B 40 1C 2E 1B 74 00

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF 0D 0A


③圖形列印指令

圖形垂直取模數據填充

	指令名稱
	圖形垂直取模數據填充

	指令代碼
	ASCII    ：ESC * m Hl Hh [d]k

十進位   ：27 42 m Hl Hh [d]k

十六進制 ：1B 2A m Hl Hh [d]k

	功能描述
	列印縱向取模圖像數據，參數意義如下：

m 為點圖格式：

    m    模式      水準比例 垂直比例

    0  8點單密度      ×2    ×3

    1  8點雙密度      ×1    ×3

    32  24點單密度   ×2    ×1

33  24點雙密度   ×1    ×1

Hl、Hh 為水準方向點數（Hl＋256×Hh）

[d]k 為點圖數據

k 用於指示點圖數據字節數，不參加傳輸

	參數範圍
	XX58：

    m = 0、1、32、33

    1 ≤ Hl + Hh × 256 ≤ 384

    0 ≤ d ≤ 255

    k = Hl + Hh × 256（當 m = 0、1）

    k = ( Hl + Hh × 256 ) × 3（當 m = 32、33）

XX80：

    m = 0、1、32、33

    1 ≤ Hl + Hh × 256 ≤ 576

    0 ≤ d ≤ 255

    k = Hl + Hh × 256（當 m = 0、1）

    k = ( Hl + Hh × 256 ) × 3（當 m = 32、33）

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	[d]k 相應位為 1 則表示該點列印，相應位為 0，則表示該點不列印

圖像水準方向超出列印區域的部分將被忽略

點圖數據與列印效果的關係如下：

[image: image28.png]8RAR 248/

i d1{d4|d7 - [1d

o
Ed

d1|d2|d3 d2(d5|d8|

R4 d3|dé(d9| S~ ;304

AEKE (LB REME (ZE)




    此指令只填充列印緩存，圖像的列印要在接收到列印指令後才開始，圖像列印完畢後列印緩存被清空

    若需要列印的圖像高度較大，可以先拆分為若干條高度為 8（m = 0、1）或 24（m = 32、33）點的圖像分別列印

    填充圖形數據後，可以繼續填充其他資訊，以使圖形與其它資訊一同被列印

填充點圖後，一般使用 ESC J（n = 24）指令進行列印，也可以使用 LF 指令進行列印，但是 LF 指令會引發進紙操作（按行間距進紙），使得多行圖像間斷不連續，可以設置行間距為0，則不會過多進紙。（針式印表機起步會偏移，如果中間出現斷線，請連續發送數據）

	使用示例
	1B 40

1b 2a 00 0C 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

1B 33 00

0A


圖片水準取模數據列印

	指令名稱
	圖片水準取模數據列印

	指令代碼
	ASCII    ：GS v 0

十進位   ：29 118 48 m xL xH yL yH [d]k

十六進制 ：1D 76 30 m xL xH yL yH [d]k

	功能描述
	列印橫向取模圖像數據，參數意義如下：

m 為位圖方式：

     m    模式 水準比例 垂直比例

0,48  正常   × 1     × 1

1,49  倍寬   × 2     × 1

2,50  倍高   × 1     × 2

3,51 倍寬倍高 × 2    × 2

xL、xH 為水準方向位元組數（xL + xH × 256）

yL、yH 為豎直方向點數（yL + yH × 256）

[d]k 為點圖數據

k 為點圖數據字節數，k 用於示意，不用傳輸

	參數範圍
	XX58：

    0 ≤ m ≤ 3；48 ≤ m ≤ 51

    1 ≤ xL + xH×256 ≤ 48

    0 ≤ yL ≤255，0 ≤ yH ≤255

    0 ≤ d ≤ 255

    k = (Hl + Hh×256)×(yL + yH×256)

XX80：

    0 ≤ m ≤ 3；48 ≤ m ≤ 51

    1≤ xL + xH×256 ≤ 72

    0 ≤ yL ≤ 255，0 ≤ yH ≤ 255

    0 ≤ d ≤ 255

    k = (Hl + Hh×256)×(yL + yH×256)

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    [d]k 相應位為 1 則表示該點列印，相應位為 0，則表示該點不列印

若圖像水準位元組數超出列印區域，超出部分將被忽略

    此指令執行時按圖像大小進紙，不受 ESC 2、ESC 3 的行間距設置影響

    此指令執行後，列印座標複位到左邊距位置處，圖像內容被清空

    位圖數據與列印效果的關係如下：

[image: image29.png]a1 @2 | - ax

dpxrt) | dxe2) | d(xx2)
| == |
------ dk2) [ dikt) dk

MSB LSBMSB LSBMSB LSBMSB LSB




    此指令帶有列印功能，邊傳數據邊列印，不需要再使用列印指令

	使用示例
	1B 40
1d 76 30 00 03 00 09 00 
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


定義下傳位圖

	指令名稱
	定義下傳位圖

	指令代碼
	ASCII    ：GS * x y d1...d(x×y×8)

十進位   ：29 42 x y d1 ...d(x×y×8)

十六進制 ：1D 2A x y d1...d(x×y×8)

	功能描述
	用x 和 y 指定點數以定義下傳位圖。

    x 指定水準方向點數為8*x。

    y 指定垂直方向點數為8*y。

	參數範圍
	1 ≤ x ≤ 255

1 ≤ y ≤ 48

x*y ≤ 1536

0 ≤ d ≤ 255

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    如果x*y 超出了指定範圍，則該命令被禁止。

d 表示位圖數據。數據(d) 指定列印位為1 ，不列印位為0。

在下列情況下清除下傳位圖定義：

        執行ESC @。

        執行ESC &。

        印表機複位或關閉電源。

下傳位圖與列印數據之間的關係如下圖所示

[image: image30.png]241

02

dy.

L

ERERA

BEERA






	使用示例
	1B 40

1D 2A 03 03 

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

1D 2F 00


列印下傳位圖

	指令名稱
	列印下傳位圖

	指令代碼
	ASCII    ：GS / m 

十進位   ：29 47 m

十六進制 ：1D 2F m

	功能描述
	用m所指定的模式列印下傳位圖

m

模式

0, 48

普通

1, 49

倍寬

2, 50

倍高

3, 51

倍寬、倍高



	參數範圍
	0 ≤ m ≤ 3

48 ≤ m ≤ 51

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    如果位圖數據沒有定義，則該命令被忽略。

標準模式下，該命令僅當列印緩衝區中沒有數據時有效。

列印模式(粗體、重疊、下劃線、字元大小或反白列印)下該命令無效，顛倒列印模式除外。

如果將要列印的下傳位圖超過了列印區域，則超出的數據不列印。

	使用示例
	無


定義NV位圖

	指令名稱
	定義NV位圖

	指令代碼
	ASCII    ：FS q n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n

十進位   ：28 113 n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n

十六進制 ：1C 71 n [xL xH yL yH d1...dk]1...[xL xH yL yH d1...dk]n

	功能描述
	用特定的n 值定義NV位圖。

n 指定定義的NV位圖的數量。

xL, xH 為定義中的NV位圖指定水準方向的點數為(xL+xH*256)*8。

yL, yH 為定義中的NV位圖指定垂直方向的點數為(yL+yH*256)*8。

	參數範圍
	1 ≤ n ≤ 255

0 ≤ xL ≤ 255

0 ≤ xH ≤ 3 

(1 ≤ (xL+xH*256) ≤ 1023)

0 ≤ yL ≤ 255）

0 ≤ yH ≤ 1 

(1 ≤ (yL+yH*256) ≤ 288)

0 ≤ d ≤ 255）

k = (xL+xH*256)*(yL+yH*256)*8

和計定義的數據區= 64K 位元組

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    頻繁地執行寫命令可能會損壞NV記憶體。因此，建議一天對NV記憶體執行不超過10次寫操作。

    在將一個圖象放入NV記憶體的過程之後，印表機執行一個硬體複位操作。因此用戶自定義字元，下傳位圖應在完成該命令之後定義。印表機清

除接收和列印緩衝區，並複位到接通電源時有效的模式。（不支持硬體複位介面）

    該命令取消所有已用該命令定義好的NV位圖。

從這條命令開始處理到完成硬體複位期間，不能執行機械操作（包括當蓋板打開時初始化列印頭位置用進紙按鍵進紙等）。

在這條命令處理期間，當向用戶NV記憶體寫數據時印表機為忙並停止接收數據。因此在執行這條命令期間禁止傳送數據，包括即時命令。

NV 位圖是一種定義在非易失性記憶體中的位圖。用FS q 定義FS p 列印。

在標準模式，下該命令僅在一行的開始處理時才有效。

該命令的7個位元組<FSyH>正常處理後命令才有效。

當數據量超過了xL, x H, yL, yH所定義範圍的左側容量，印表機將在所定義範圍之外處理xL, xH, yL, yH 所定義的範圍。

在第一組位圖中，當xL, xH, yL, yH 中任何參數超出了定義範圍時，該命令就被禁止。

在非第一組的一組位圖中，當印表機遇到xL, xH, yL, yH 超出定義範圍的情況時，則停止處理該命令，且開始寫入NV圖象。此時，還沒有定義的NV位圖被禁止（未定義,)但以前定義的任何NV位圖仍然有效.

d表示定義數據.在數據(d) 中,一個1位指定一個要列印的點而一個0位指定一個不列印的點。

該命令將n 定義為NV位圖的數量。數量從位圖01H 開始順序上升。因此第一個數據組[xL xH yL yH d1...dk]是NV位圖01H ，最後一個數據組[xL xH yL yH d1...dk]是NV位圖n 。總數與FS p 命令設定的NV位圖數量一致。

一個NV位圖的定義數據由[xL xH yL yH d1...dk]組成。因此，當僅有一個NV位圖時n=1， 印表機只處理數據組[xL xH yL yH d1...dk] 一次。印表機使用NV記憶體的([data: (xL+xH *256)*(yL+yH*256)*8]+[header:4])個位元組。

本印表機中的定義區域為192K 位元組（最大）。該命令可以定義幾個位圖，但是不能定義總數據容量[位圖數據+頭]超過192K位元組的位圖。

即使設定了ASB，印表機在處理該命令期間也不傳送ASB狀態或執行狀態檢測。

一旦定義一個NV位圖，它就不能被執行ESC @ 命令，複位，斷電所刪除。

該命令僅執行NV位圖的定義，不執行列印。NV位圖的列印是通過FS p 命令執行的。

    圖解：當 xL = 64, xH = 0, yL = 96, yH = 0

[image: image31.png]a1

a2

a3

%6

(XL + XK X 256) X8 &

5124

el

ERERA

BEERA

449057

449152

788 &

(VL + yHX 256)% 8 &






	使用示例
	1B 40

1C 71 01 03 00 03 00

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

1C 70 01 00


列印NV位圖

	指令名稱
	列印NV位圖

	指令代碼
	ASCII    ：FS p n m   

十進位   ：28 112 n m 

十六進制 ：1C 70 n m 

	功能描述
	用m指定的模式列印NV位圖n

m

模式

0, 48

普通

1, 49

倍寬

2, 50

倍高

3, 51

倍寬、倍高



	參數範圍
	0 ≤ m ≤ 3

48 ≤ m ≤ 51

1 ≤ n ≤ 255

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	    n是NV位圖的數量(用FS q 命令定義)。

m 指定位圖模式。

    NV 位圖是一種定義在非易失性記憶體中的位圖。用FS q 定義FS p 列印

當指定的NV位圖不存在時該命令無效。

在標準模式下，僅當列印緩衝區中沒有數據時，該命令才有效。

該命令不受列印模式影響（粗體列印、重疊、下劃線、字元大小、反白列印或字元90），旋轉等顛倒列印模式除外。

如果要列印的下傳位圖超過一行，則超出的數據不列印。

在普通和倍寬模式下，該命令進紙n點（n為NV位圖高度），在倍高和四倍大小模式下（該命令進紙2n點，n為NV位圖高度），與ESC 2 或 ESC 3 設定的行間距無關。

列印位圖之後，該命令將列印位置設定在一行的開始，並對後續數據按普通數據處理

	使用示例
	無


④製錶指令

水準製錶

	指令名稱
	水準製錶

	指令代碼
	ASCII    ：HT

十進位   ：9

十六進制 ：09

	功能描述
	移動列印位置至下一個製錶位置

	參數範圍
	無

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	製錶位置由 ESC D 設定

若製錶位置未設置（默認無水準製錶位置），此指令將視為 LF 指令

若製錶位置超出列印區域，座標將移至下一行的起始位置（視本行數據已滿，列印並

換行）

	使用示例
	無


設置水準製錶位置

	指令名稱
	

	指令代碼
	ASCII    ：ESC D [d]k NUL

十進位   ：27 68 [d]k 0

十六進制 ：1B 44 [d]k 00

	功能描述
	設置水準製錶位置，參數意義如下：

d1 ... dk：水準製錶位置，以 8 點為單位，NULL 為結束符

	參數範圍
	XX58：1 ≤ d ≤ 46（d1 <d2 < …… dk ，1 ≤ k ≤ 16）

XX80：1 ≤ d ≤ 70（d1 < d2 < …… dk ，1 ≤ k ≤ 16）

	默認值
	[d]k = 0（默認無水準製錶位置）

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	製錶位置示意如下：

[image: image32.png]TR

{Ed1  frgd2

R EHIRALFd1Fd2 1 RW2  RWB




最多支持 16 個製錶位置的設定

使用此指令將取消以往製錶位置的設置

k 用於示意之用，不用傳輸

傳輸[d]k 遇到 NULL 時，視為結束

若 dk 小於或等於 dk-1，視為結束，剩餘數據視為普通數據處理

製錶位置可由 HT 切換

當左邊距改變後，製錶位置同時改變

當 ESC @、印表機複位、斷電後，本指令的設置失效

	使用示例
	1B 44 04 06 08 0A 00 09 30 09 31 09 32 09 33 0D 0A


⑤一維條碼列印指令

設置一維條碼可讀字元（HRI）列印位置

	指令名稱
	設置條碼可讀字元（HRI）列印位置

	指令代碼
	ASCII    ：GS H n

十進位   ：29 72 n

十六進制 ：1D 48 n

	功能描述
	設置條碼可讀字元（HRI）列印位置，n 參數意義如下：

n        列印位置

0，48    不列印

1，49    條碼的上方

2，50    條碼的下方

3，51    條碼的上方和下方

	參數範圍
	0 ≤ n ≤ 3 或 48 ≤ n ≤ 51

	默認值
	n = 0

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	當 ESC @、印表機複位、斷電後，本指令的設置失效

	使用示例
	無


設置一維條碼高度

	指令名稱
	設置一維條碼高度

	指令代碼
	ASCII    ：GS h n

十進位   ：29 104 n

十六進制 ：1D 68 n

	功能描述
	設置條碼的高度為 n 點，參數 n 意義如下：

[image: image33.png](ANHERI 0 0

||I‘||‘|I””|”| ‘I‘VMQ}J o





	參數範圍
	1 ≤ n ≤ 255

	默認值
	n = 64

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	當 ESC @、印表機複位、斷電後，本指令的設置失效

	使用示例
	無


設置一維條碼寬度

	指令名稱
	設置一維條碼寬度

	指令代碼
	ASCII    ：GS w n

十進位   ：29 119 n

十六進制 ：1D 77 n

	功能描述
	設置條碼單元為 n 點，參數 n 意義如下：

[image: image34.png]




	參數範圍
	1 ≤ n ≤ 6

	默認值
	n = 2

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	當 ESC @、印表機複位、斷電後，本指令的設置失效

	使用示例
	無


列印一維條碼

	指令名稱
	

	指令代碼
	(A) ASCII    ：GS k m [d]k NUL

    十進位   ：29 107 m [d]k NUL

十六進制 ：1D 6B m [d]k NUL

(B) ASCII    ：GS k m n [d]k

    十進位   ：29 107 m n [d]k

十六進制 ：1D 6B m n [d]k

	功能描述
	列印一維條碼，各參數意義如下：

m 為編碼方式

n 為編碼數據長度，僅(B)方式使用，(A)與(B)指令的區別在於(A)的數據段用 NULL 字元結束，而(B)用指示數據的長度

[d]k 為條碼數據

k 為條碼數據的長度，用於示意，不用傳輸

各參數之間的關係如下表所示：

(指令 A)
m

編碼系統

條碼數據（SP表示空格）

數據長度

k

字元集

數據（d）

0

UPC-A

固定

k = 11，12

0~9

48≤d≤57

1

UPC-E

固定

6≤k≤8，

k = 11，12

0~9

48≤d≤57

[當 k = 7,8,11,12，

d1 = 48 ]

2

JAN13

(EAN13)

固定

k = 12，13

0~9

48≤d≤57

3

JAN8

(EAN8)

固定

k = 7，8

0~9

48≤d≤57

4

CODE39

可變

1≤k

0~9，A~Z

SP，$，%，*，+，-，.，/

48≤d≤57，

65≤d≤90，

d = 32，36，37，42，43，45，46，47

5

ITF

(Interleaved 2 of 5)

可變

2≤k≤255

（偶數）

0~9

48≤d≤57

6

CODABAR

(NW-7)

可變

1≤k

0~9，A~D，a~d

$，+，-，.，/，:

48≤d≤57，

65≤d≤68，

97≤d≤100，

d = 36，43，45，46，47，58

(65≤d1≤68，

65≤dk≤68，

97≤d1≤100，

97≤dk≤100)

(指令 B)

m

編碼系統

條碼數據（SP表示空格）

數據長度

n

字元集

數據（d）

65

UPC-A

固定

n = 11，12

0~9

48≤d≤57

66

UPC-E

固定

6≤n≤8，

n = 11，12

0~9

48≤d≤57

[當 n = 7,8,11,12，

d1 = 48 ]

67

JAN13

(EAN13)

固定

n = 12，13

0~9

48≤d≤57

68

JAN8

(EAN8)

固定

n = 7，8

0~9

48≤d≤57

69

CODE39

可變

1≤n

0~9，A~Z

SP，$，%，*，+，-，.，/

48≤d≤57，

65≤d≤90，

d = 32，36，37，42，43，45，46，47

70

ITF

(Interleaved 2 of 5)

可變

2≤n≤255

（偶數）

0~9

48≤d≤57

71

CODABAR

(NW-7)

可變

1≤n

0~9，A~D，a~d

$，+，-，.，/，:

48≤d≤57，

65≤d≤68，

97≤d≤100，

d = 36，43，45，46，47，58

(65≤d1≤68，

65≤dk≤68，

97≤d1≤100，

97≤dk≤100)

72

CODE93

可變

1≤n≤255

00H~7FH

0≤d≤127

73

CODE128

可變

1≤n≤255

00H~7FH

C1H~C4H(FNC)

0≤d≤127

d = 193，194,195,196

74

UCC/EAN128

可變

1≤n≤255

00H~7FH

C1H~C4H(FNC)

0≤d≤127

d = 193，194,195,196



	參數範圍
	(A) 0 ≤ m ≤ 6

(B) 65 ≤ m ≤ 74

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	若條碼寬度超出可列印區域，印表機不執行條碼列印

此指令執行時按需要進紙，不受 ESC 2、ESC 3 行間距設置影響也不影響行間距設置

此指令不受 ESC ！字元樣式設置影響

此指令執行後，列印位置恢復至列印起始位置處

m 參數 0 ~ 6(A)和 65 ~ 71(B)選擇相同的編碼系統，列印效果相同

m 參數 0 ~ 6(A)時，條碼數據以 NULL 結束

m 參數 65 ~ 74(B)時，條碼數據以 n 表示數據長度

k 用於示意，不需要傳輸

列印 UPCA（m = 0 或 65）時，需要注意：

    不論輸入數據長度是 11 還是 12，校驗位自動插入或糾錯

    起始符、中間分隔符號、結束符自動插入

列印 UPCE（m = 1 或 66）時，需要注意：

    當數據長度為 6 時，系統字元（NSC）0 自動插入

    當數據長度為 7、8、11和12時，第一位系統字元（NSC）d1必須為0

    不論輸入數據長度是 6、7、8、11 還是 12，校驗位自動插入或糾錯

    不論輸入數據長度是 6、7、8、11 還是 12，條碼可讀字元（HRI）只顯示 6 為數據，不包含系統字元（NSC）和校驗碼；

傳輸數據與列印數據轉換關係如下：

[image: image35.png]e 0 Kl TR
d2 [ d3 | d4|d5|d6 |d7|d8|d9 |d10|dll|dl|d2|d3|d4 | d5 |d6
0~9{0~9| 0 | 0| O | - | - [0~9[0~9]|0~9|d2 |d3 |d9|dlO|dll| 0
0~9[0~9| 1 [ 0| 0 |- | - [0~9]0~9]0~9|d2|d3|d9|dlO|dll| 1
0~9[0~9( 2 [ 0| 0 | - | - [0~9][0~9]|0~9 | d2|d3 |d9|dl0|dll| 2
0~9[0~9(3~9/ 0 | 0 | - | - | - [0~9]0~9|d2|d3|d4|dlO|dll|3
0~9]0~9(0~9(1~9| 0 | - | - [ - | - |0~9|d2|d3|d4|d5|dll| 4
0~9]0~9(0~9/0~9|1~9| - | - | - | - |5~9|d2|d3|d4|d5| d6 [dIl





當d6為1~9 時，應保證 d7,d8,d9,d10為0，d11 為 5~9

起始符、結束符自動插入

列印 EAN13（m = 2 或 67）時，需要注意：

不論輸入數據長度是 12 還是 13，校驗位自動插入或糾錯

起始符、中間分隔符號、結束符自動插入

列印 EAN8（m = 3 或 68）時，需要注意：

不論輸入數據長度是 7 還是 8，校驗位自動插入或糾錯

起始符、中間分隔符號、結束符自動插入

列印 CODE39（m = 4 或 69）時，需要注意：

當 d1 或 dn 不為起始符/結束符“*”時，編碼器自動插入“*”

當數據中間遇到“*”時，編碼器視其為結束符，其餘數據視為普通數據處理；

校驗位不會自動計算和添加

列印 ITF25（m = 5 或 70）時，需要注意：

起始符和結束符自動插入

校驗位不會自動計算和添加

列印 CODABAR（NW-7）（m = 6 或 71）時，需要注意：

起始符和結束符不會自動插入，需要用戶手動添加，範圍為“A”~“D”或“a”~“d”

校驗位不會自動計算和添加

列印 CODE93（m = 72）時，需要注意：

起始符和結束符自動插入

兩個校驗碼自動計算並插入

當設置條碼可讀字元（HRI）列印時，不設任何表示起始/結束的 HRI 字元

當設置條碼可讀字元（HRI）列印時，控制字元將用空格代替

列印 CODE128（m = 73）時，需要注意：

編碼系統智能識別數據並實現最小長度編碼，無需用戶設置字元集（包括起始字元集）或切換字元集

功能字元 FNC1~FNC4 使用 C1H~C4H 輸入

校驗位自動計算和添加

當設置條碼可讀字元（HRI）列印時，控制字元和 FNC1~FNC4 將用空格代替

列印 EAN128（m = 74）時，需要注意

基本結構如下：

起始

字元集

FNC1

AI

數據部分

校驗位A

校驗位B

結束符

自動插入

（d1...dk）

自動插入

連接結構如下：

起始字元集

FNC1

AI

數據部分

校驗位A

FNC1

AI

數據部分

校驗位A

校驗位B

結束符

自動插入

（d1...dk）

自動插入

編碼系統智能識別數據並實現最小長度編碼，無需用戶設置字元集（包括起始字

符集）或切換字元集

功能字元 FNC1~FNC4 使用 C1H~C4H 輸入

用戶輸入數據中 AI 不需要用“（”“）”指示，編碼系統自動插入，否側會出

錯，如：GS k 74 18 "019501234567890*" ，01 是 AI，以下是錯誤的：GS k 74 18 "(01)9501234567890*"

當使用連接結構時，中間需要插入 FNC1（C1H “Decimal = 193”）輸入例子如下：

GS k 74 18 "019501234567890*" 193 "029501234567890*"

當設置條碼可讀字元（HRI）列印時，控制字元將用空格代替，而 FNC1~FNC4

將去掉

	使用示例
	1b 40 1d 48 02

1d 6b 41 0c 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 

1d 6b 42 0c 30 32 33 34 35 36 30 30 30 30 38 39 

1d 6b 43 0c 30 32 33 34 35 36 30 30 30 30 38 39 

1d 6b 44 08 30 32 33 34 35 36 30 30 

1d 6b 45 08 30 32 33 34 35 36 30 30 

1d 6b 46 08 30 32 33 34 35 36 30 30 

1d 6b 47 08 41 32 33 34 35 36 30 41

1d 6b 48 08 41 30 32 33 34 35 36 41

1d 6b 49 08 41 30 32 33 34 35 36 41


⑥狀態查詢指令

即時傳送狀態

	指令名稱
	即時傳送狀態

	指令代碼
	ASCII    ：DLE EOT n

十進位   ：16 4 n

十六進制 ：10 04 n

	功能描述
	根據下列參數，即時傳送印表機狀態，參數 n 用來指定所要傳送的印表機狀態：

n = 1：傳送印表機狀態

n = 2：傳送脫機狀態

n = 3：傳送錯誤狀態

n = 4：傳送紙感測器狀態

	參數範圍
	1 ≤ n ≤ 4

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	• 印表機收到該命令後立即返回相關狀態

• 該命令儘量不要插在2個或更多位元組的命令序列中。

• 即使印表機被ESC =(選擇外設)命令設置為禁止，該命令依然有效。

• 印表機傳送當前狀態，每一狀態用1個位元組數據表示。

• 印表機傳送狀態時並不確認主機是否收到。

• 印表機收到該命令立即執行。

• 該命令只對串口印表機有效。印表機在任何狀態下收到該命令都立即執行。

 n=1：印表機狀態

位

0/1

十六進制碼

十進位碼

功能

0

0

00

0

固定為0

1

1

02

2

固定為1

2

0

00

0

一個或兩個錢箱打開

（沒有錢箱的機器該位固定為零）

1

04

4

兩個錢箱都關閉

3

0

00

0

聯機

1

08

8

脫機

4

1

10

16

固定為1

5,6

--

--

未定義

7

0

00

00

紙已撕走

1

80

96

紙未撕走

n=2：傳送脫機狀態

位

0/1

十六進制碼

十進位碼

功能

0

0

00

0

固定為0

1

1

02

2

固定為1

2

0

00

0

上蓋關

1

04

4

上蓋開

3

0

00

0

未按走紙鍵

1

08

8

按下走紙鍵

4

1

10

16

固定為1

5

0

00

0

印表機不缺紙

1

20

32

印表機缺紙

6

0

00

00

沒有出錯情況

1

40

64

有錯誤情況

7

0

00

0

固定為0

n=3：傳送錯誤狀態

位

0/1

十六進制碼

十進位碼

功能

0

0

00

0

固定為0

1

1

02

2

固定為1

2

--

--

未定義

3

0

00

0

切刀無錯誤

1

08

8

切刀有錯誤

4

1

10

16

固定為1

5

0

00

0

無不可恢復錯誤

1

20

32

有不可恢復錯誤

6

0

00

00

列印頭溫度和電壓正常

1

40

64

列印頭溫度或電壓超出範圍

7

0

00

0

固定為0

n=4：傳送紙感測器狀態

位

0/1

十六進制碼

十進位碼

功能

0

0

00

0

固定為0

1

1

02

2

固定為1

2，3

0

00

0

有紙

1

0C

12

紙將近

4

1

10

16

固定為1

5，6

0

00

0

有紙

1

60

96

紙盡

7

0

00

0

固定為0



	使用示例
	10 04 01

10 04 02

10 04 03

10 04 04


⑦列印二維碼

設置QR碼的模組類型

	指令名稱
	設置QR碼的模組類型

	指令代碼
	ASCII    ：GS (    k   pL  pH  cn  fn  n

十進位   ：29   40   107 pL  pH  cn  fn  n

十六進制 ：1D  28   6b  pL  pH  cn  fn  n

	功能描述
	設置QR碼的模組類型

	參數範圍
	pL=3, pH=0

cn=49

fn=67

0 ≤ n ≤ 16

	默認值
	n=3

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	設置QR碼圖形模組的類型到[n 點 × n 點]。

	使用示例
	無


設置QR碼的錯誤校正水準誤差

	指令名稱
	設置QR碼的錯誤校正水準誤差

	指令代碼
	ASCII    ：GS (    k   pL  pH  cn  fn  n

十進位   ：29   40   107 pL  pH  cn  fn  n

十六進制 ：1D  28   6b  pL  pH  cn  fn  n

	功能描述
	設置QR碼的錯誤校正水準誤差

	參數範圍
	pL=3, pH=0

cn=49

fn=69

48 ≤ n ≤ 51

	默認值
	n=48

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	設置QR碼的錯誤校正水準誤差

n

功能

參考:

恢復的大概代表 (%)

48

錯誤校正水準誤差L

7

49

錯誤校正水準誤差m

15

50

錯誤校正水準誤差q

25

51

錯誤校正水準誤差 h

30



	使用示例
	無


存儲QR碼的數據到QR碼緩衝區

	指令名稱
	存儲QR碼的數據到QR碼緩衝區

	指令代碼
	ASCII    ：GS (    k   pL  pH  cn  fn  m d1…dk

十進位   ：29   40   107 pL  pH  cn  fn m d1…dk

十六進制 ：1D   28   6b  pL  pH  cn  fn m d1…dk

	功能描述
	存儲QR碼的數據到QR碼緩衝區

	參數範圍
	4 ≤ (pL + pH×256 ) ≤ 7092 (0 ≤ pL ≤ 255, 0 ≤ pH ≤ 28)

cn=49

fn=80

m=48

0 ≤ d ≤ 255

k = (pL + pH×256 ) - 3

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	存儲二維碼的數據(d1...dk)到二維碼緩衝區。

（(pL + pH×256 )-3）的位元組在m(d1...dk)後作為圖形的數據被處理。

	使用示例
	無


列印QR碼

	指令名稱
	列印QR碼

	指令代碼
	ASCII    ：GS (    k   pL  pH  cn  fn  m

十進位   ：29   40   107 pL  pH  cn  fn  m

十六進制 ：1D  28   6b  pL  pH  cn  fn  m

	功能描述
	列印QR碼

	參數範圍
	pL=3, pH=0

cn=49

fn=81

m=48

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	列印QR碼。

用戶必須考慮QR碼圖形的空間（QR碼圖形上下的間距和左右的間距被指定在規格裏）。

	使用示例
	1b 40

1d 28 6b 03 00 31 43 03

1d 28 6b 03 00 31 45 30

1d 28 6b 06 00 31 50 30 41 42 43 

1b 61 01

1d 28 6b 03 00 31 52 30

1d 28 6b 03 00 31 51 30


設置QR碼的圖形資訊

	指令名稱
	設置QR碼的圖形資訊

	指令代碼
	ASCII    ：GS (    k   pL  pH  cn  fn  m

十進位   ：29   40   107 pL  pH  cn  fn  m

十六進制 ：1D  28   6b  pL  pH  cn  fn  m

	功能描述
	設置QR碼的圖形資訊。

下麵是圖形資訊的具體細節：

發送數據

十六進制

十進位

數據類型

Header

37H

55

1byte

Flag

36H

54

1byte

Width

30H-39H

48-57

1-5byte

Separator

1FH

31

1byte

Height

30H-39H

48-57

1-5byte

Separator

1FH

31

1byte

Fixed Value

31H

49

1byte

Separator

1FH

31

1byte

Other Information

30H or 31H

48 or 49

1byte

NUL

00H

0

1byte

寬度和高度的數據發送：

圖形數據的高度和寬度值是以點為單位。

其他資訊數據發送：

 “十六進制=30H/十進位=48”表示數據不被列印。

 “十六進制=31H/十進位=49”表示數據不被列印。

	參數範圍
	pL=3, pH=0

cn=49

fn=82

m=48

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	該命令不列印QR碼圖形。

用戶必須考慮QR碼圖形的空間（QR碼圖形上下的間距和左右的間距被指定在規格裏）。

	使用示例
	無


列印二維碼

	指令名稱
	列印二維碼

	指令代碼
	ASCII    ：GS  k   m  v  r  nL  nH d1…dk

十進位   ：29  107  97  v  r  nL  nH d1…dk

十六進制 ：1D  6B  61  v  r  nl  nH d1…dk

	功能描述
	列印二維碼

v表示二維碼的規格，v=0表示自動選擇二維碼的規格

r表示糾錯等級

nL nH表示數據長度

d1…dk表示要列印的二維碼數據

	參數範圍
	0 ≤ v ≤ 17

1 ≤ r ≤ 4

k = nL + 256 * nH

	默認值
	無

	注意事項
	列印QR碼。

	使用示例
	1b 40

1D 6B 61 08 02 08 00 30 31 32 33 34 35 36 37


⑧列印雙QR CODE

	指令名稱
	列印雙QR CODE

	指令代碼
	ASCII    ：US　Q　m n p1H p1L l1H l1L ecc1 v1 d1…dn 

p2H p2L 12H l2L ecc2 v2 dk…dm

十進位   ：27 81 m n p1H p1L l1H l1L ecc1 v1 d1…dn 

p2H p2L 12H l2L ecc2 v2 dk…dm

十六進制 ：1F 51 m n p1H p1L l1H l1L ecc1 v1 d1…dn 

p2H p2L 12H l2L ecc2 v2 dk…dm

	功能描述
	列印雙QRCODE

	參數範圍
	QR數量：0<m>3

QR模組大小：n(1~8)

P1H,p1L指定QR1位置：(p1H*256+p1L)

L1H,l1L指定QR1數據長度：（l1H*256+l1L）

Ecc1指定QR1錯誤校正水準誤差：（0:7%, 1:15%,2:25%,3:30%)
V1指定QR1 version of the symbol.(1~40, 0:auto size)
D1…d2為QR1數據；

P2H,p2L指定QR2位置：(p2H*256+p2L)

L2H,l2L指定QR2數據長度：（l2H*256+l2L）

Ecc2指定QR2錯誤校正水準誤差：（0:7%, 1:15%,2:25%,3:30%)
V2指定QR2version of the symbol.(1~40, 0:auto size)
Dk…dm為QR2數據

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	如果模組的大小超過有效的寬度，QR code數據將被視為無效數據。

	使用示例
	To Print string “0123456789” in QR Code at position 32 with ecc 1and Print string “987654321” in QR Code at position 192 with ecc 2, and module size 3, you should send commman as follow。

1f 51 02 03 

00 20 00 0a 01 06 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

00 C0 00 0a 02 00 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30




⑨其他指令

初始化印表機

	指令名稱
	初始化印表機

	指令代碼
	ASCII    ：ESC @

十進位   ：27 64

十六進制 ：1B 40

	功能描述
	初始化印表機下列內容：

清除列印緩存

各參數恢復默認值

	參數範圍
	無

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	無

	使用示例
	無


列印自測頁

	指令名稱
	列印自測頁

	指令代碼
	ASCII    ：DC2 T

十進位   ：18 84

十六進制 ：12 54

	功能描述
	印表機列印一張自測頁，上面包含印表機的程式版本，通訊介面類型，代碼頁和其他一些數據

	參數範圍
	無

	默認值
	無

	支持型號
	所有型號

	注意事項
	無

	使用示例
	1B 40 12 54


擇切紙模式並切紙

	指令名稱
	選擇切紙模式並切紙

	指令代碼
	①

ASCII    ：GS V m

十進位   ：29 86 m

十六進制 ：1D 56 m

②

ASCII    ：GS V m n

十進位   ：29 86 m n

十六進制 ：1D 56 m n



	功能描述
	選擇一種切紙模式並切紙。

根據m的值選擇切紙模式，如下所示

M

切紙模式

0, 48

全切

1, 49

半切

66

進紙並切紙



	參數範圍
	①m = 0，48，1，49

②m = 66， 0 ≤ n ≤ 255

	默認值
	無

	注意事項
	這條命令只有在行首有效。

• m = 0，48，1， 49，印表機直接切紙。

• 當 m = 66，印表機進紙[ 列印位置到切刀之間距離 + n ×（縱向移動單位）]然後切紙。

• 橫向移動單位和縱向移動單位是由GS P命令設置的。

• 進紙量用縱向移動單位來計算。

	使用示例
	1B 40

30 30 30 0D 0A

1D 56 00

30 30 30 0D 0A

1D 56 01

30 30 30 0D 0A

1D 56 42 00


全切紙

	指令名稱
	全切紙

	指令代碼
	ASCII    ：ESC i

十進位   ：27 105

十六進制 ：1B 69

	功能描述
	選擇切刀模式並全切

	參數範圍
	無

	默認值
	無

	注意事項
	無

	使用示例
	1B 40

30 30 30 0D 0A

1B 69


半切紙

	指令名稱
	半切紙

	指令代碼
	ASCII    ：ESC m

十進位   ：27 109

十六進制 ：1B 6D

	功能描述
	選擇切刀模式並半切

	參數範圍
	無

	默認值
	無

	注意事項
	無

	使用示例
	1B 40

30 30 30 0D 0A

1B 6D


產生錢箱脈衝

	指令名稱
	產生錢箱脈衝

	指令代碼
	ASCII    ：ESC   p   m  t1  t2

十進位   ：27    112  m  t1  t2

十六進制 ：1B    70  m  t1  t2

	功能描述
	輸出脈衝（脈衝由t1和t2指定）到m指定的引腳

	參數範圍
	m=0,1,48,49

0 ≤ t1 ≤ 255

0 ≤ t2 ≤ 255

	默認值
	無

	注意事項
	1、錢箱引腳由m指定

m

功能

0,48

錢箱打開/關閉信號（連接引腳2）

1,49

錢箱打開/關閉信號（連接引腳5）

2、錢箱打開時時[t1×2ms]，而關閉時是[t2×2ms]。

3、當 t2 <= t1時印表機不處理這個命令。

	使用示例
	1B 40

1B 70 00 10 32

1B 70 01 10 32


_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

